ANEXO B - MEMORIA DE CÁCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PONTE SOBRE O RIO GRANDE

1.1.1 - Placa da obra – 3,00x1,50m – 1,00 unidade

1.2.1 – Desmatamento, Destocamento e Limpeza

20 + 3 + 6 = 32 x 1,49 = 47,51m²

1.2.2 – Transporte da limpeza e demolições

47,50 x 0,2 = 9,50 + guarda corpo demolido 23 x 2 x 1,23  = 47,00m³

1.3.1 – Lavagem da Estrutura existente a quente

92 longarinas +161 tabuleiro + 47 transversinas  – 300m²

1.3.2 – Andaime

23 x 1,5 = 34,50m²

1.3.3 – Estrutura Metalica

Perfil I 4” – (44,20+31,20+46+25,5)  x 12,65 = 1858,29kg

Perfil I 18” – 5 x 104,15 = 520,75Kg

Cantoneira 2.1/4” – (57,6+29,6)x 6,99 = 609,53kg

Barra 1” – 23x6 + 33,5x2 + 20 = 225 x 3,98 = 895,50kg

Chapa xadrez 3/16” – 23x4,5+23x0,5+23x2x0,15+5 =126,9x38,9 = 4936,41kg1

Total–1858,29+520,75+609,53+895,50+4936,41=8820,48kgx1,10 = 9250,70kg

1.3.4 – Solda de Topo de Perfil – 17+26 +17 = 60

1.3.5- Solda exotérmica – 60 + 15+15+15 = 105

1.3.6 – Idem item 1.3.1

1.3.7 – Idem item 1.3.1

1.3.8 – Meio Fio com sarjeta – 26 + 6 = 32 m

1.3.9 – Concreto 25MPA – 1,5x0,1x32 + 1,2x0,2x6 + 0,5x0,5x0,2 + 1,2x0,06x32 = 8,60 m³

1.3.10 – Aço CA50 10mm – 2,4+24+,4 = 26,8 x 0,617 = 16,54kg

Aço CA50 6,3mm – 96 x 0,245 = 23,52kg

Total aço = 40,06kg

1.3.11 – Forma – 0,6x6x2 + 26x0,1 = 9,80m²

1.3.12 – Cimbramento – 7.2x1,8 + 13x0,2 = 14,26m³

1.3.13 – Demolição de Guarda corpo existente – 23x2x1 = 46m

1.3.14 – Demolição da chapa xadrez – 23x3,3 = 75,90m²

1.4.1 – Execução de Calçamento em Bloquetes – 124,475 x 7 = 871,33m²

1.4.2 – Remoção de Bloquetes existentes – 124,475x7 = 871,33m²

Bom Jardim de Minas, 15 de maio de 2018.