ANEXO II - MEMÓRIAL DESCRITIVO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DIMAS ABBUD

Centro – Bom Jardim de Minas/MG

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Trata-se de um Memorial descritivo para as obras de Reforma e Revitalização do Jardim Dimas Abbud na Praça Presidente Vargas no Município de Bom Jardim de Minas / MG.

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.

Quaisquer dúvidas referentes à obra deverão ser sanadas previamente com a Engenheira responsável evitando assim retrabalho e atraso no cronograma de obra.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

A obra está prevista para execução em 3 meses a partir da ordem de serviço.

O objeto será executado por empreitada global.

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DIMAS ABBUD NA PRAÇA PRESIDENTE VARGAS

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Deverá ser afixada Placa de Obra em chapa galvanizada (1,00 x 2,00m) em local de boa Visibilidade, segundo modelo definido pela contratante.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação na placa. Se não for possível às informações deverão ser pintadas na placa com tinta óleo ou esmalte.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

TAPUME DE OBRA

Na execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com a comunidade escolar. Desta forma, em alguns casos, a critério da FISCALIZAÇÃO será necessária a execução de tapumes de madeira ao longo de algum trecho ou mesmo o perímetro da obra, exceto quando já houver muros limítrofes, protegendo os alunos, professores e terceiros ou mesmo o patrimônio do Estado impedindo que haja entrada não autorizada do local onde se realizam os serviços. Para sua execução serão cravadas estacas no solo em intervalo correspondente a 1 (uma) folha de madeira compensada de 6 mm com portão no perímetro da construção ou reforma. Altura do tapume será de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deverá ser respeitada e seguida pelo nível mais alto do terreno

Deverá ter afastamento de 5,00cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade. Portões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários respectivamente, terão as mesmas características do tapume, ferragens robustas de ferro. Também é de responsabilidade da construtora a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o término da Obra.

LOCAÇÃO DE OBRA

A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

Caso a praça ou local da obra não seja atendida por meio de energia elétrica, deverá ser executada a ligação provisória de energia da obra e do canteiro de obras junto à Concessionária de Energia local atendendo as exigências da mesma para com suas Normas Pertinentes. O solicitante deve apresentar a relação de cargas a serem ligadas na obra, para definição do tipo de padrão a ser instalado. O padrão de entrada corresponderá a um dos tipos definidos em norma específica, sendo o mais indicado o padrão instalado em poste.

Deverá ser executada a ligação provisória de água e esgoto da obra e do canteiro de obras junto ao Concessionário de água e esgoto atendendo as exigências do mesmo para com suas Normas Pertinentes.

REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

Será executada nesta fase a remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, remoção de bloquetes, remoção de calçamento intertravado e demolição de passeio. A demolição será executada de forma manual, podendo ser admitida a demolição com martelete caso seja necessário.

Será executada a raspagem e limpeza de vegetação fazendo uma regularização e compactação do terreno com soquete.

A remoção de materiais por gravidade deverá ser executada por calhas ou dutos fechados apropriados e dimensionados para o serviço. Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverão ser previamente umedecidos.

A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição / remoção deverão ser executados pela contratada, seguindo as exigências legais. Materiais demolidos, passíveis de reaproveitamento, deverão ser transportados pela contratada para um local seguro e não poderão sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua integridade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

Deverá ser executado lastro de concreto com espessura igual a 5cm. A superfície do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicação de projeto para os pisos.

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5 mm (somente em pontos localizados).

Será executada nesta fase concretagem dos blocos e vigas considerando o concreto com Fck mínimo de 25 Mpa.

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.

O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais.

Deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor com prejuízo da aderência. O vibrador nunca deverá ser desligado com a agulha introduzida no concreto.

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura.

Todo o aço empregado na fundação será do tipo CA-50 para a armadura principal com diâmetro igual a 3/8” e CA-60 para os estribos com diâmetro igual a 4.2mm.

As barras de aço utilizadas para as armaduras de acordo com quantitativo na memória de cálculo, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto.

De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.

Deverá ser executada forma de madeira maciça de tábuas de pinho. Está previsto para este item reaproveitamento de formas. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da Fiscalização, bem como não ultrapassando o limite de 5 vezes. As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanamento, (diferença de deformação entre a face e a contra face), nós, rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

ESTRUTURAS DE CONCRETO

Nessa fase será executada a escada de concreto no coreto. A concretagem das mesmas deverá ser feita de forma alternada com concreto moldado na obra ou usinado com fck mínimo de 20Mpa. O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira;

Após a concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a escada. Ao final, a escada deverá ter um espelho de 18 cm.

Nessa fase deverá ser realizado rampas destinadas à acessibilidade de transeuntes com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, deverão ser executadas de acordo com NBR 9050/04, que prevê a implantação e/ou adequação de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (praças, igrejas, órgãos públicos, etc.) para pessoas portadoras de deficiência física ou dificuldade de locomoção, serão feitas de acordo com o projeto anexo, com inclinação máxima de 8,33% e largura mínima de 1,20m quando possível.

Deverão ser executados em concreto, com resistência mínima a compressão de 15MPA, concreto desempenado e de bom aspecto/acabamento. Estas deverão ser devidamente pintadas ou inseridos os pisos táteis (conforme modelo) seguindo a supracitada norma.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

ALVENARIA

Deverá ser executada nesta fase toda a alvenaria em bloco de concreto dos canteiros 1 e 2, da rampa e do coreto. Na locação das alvenarias de vedação atentar aos eixos, a espessura das paredes. Após a locação procede-se ao assentamento da primeira fiada de cada uma das alvenarias. Além das recomendações estabelecidas no item anterior (comprimento das alvenarias, distanciamentos, perpendicularidade, etc.), deve-se tomar todo o cuidado no nivelamento da 1ª fiada, da qual dependerá a qualidade e facilidade da elevação da alvenaria propriamente dita. Todas as paredes devem ser niveladas desde a primeira fiada. Para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa, a mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua utilização. A superfície deve estar plana e deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, não devendo apresentar distorção maior que 5 mm. Sugere-se executar a verificação da planeza da parede com régua de metal ou de madeira posicionando-se em diversos pontos da parede.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

REVESTIMENTO DE PAREDE

Nesta fase será executado no Coreto, bancos de concreto, escada do coreto, canteiros 1 e 2 e mureta padrão, chapisco de cimento e areia lavada grossa no traço em volume de 1:3 de consistência fluida e vigorosamente arremessado para posterior revestimento de pintura ou cerâmico (conforme projeto). A aplicação de chapisco inicial e de camadas subsequentes de argamassa (emboço), bem como a aplicação de outros revestimentos fixados com argamassa, só poderá ser efetuada sobre superfícies previamente umedecidas, o suficiente para que não ocorra absorção da água necessária à cura da argamassa. Entretanto, a parede não deverá estar encharcada quando do assentamento do revestimento, pois a saturação dos poros da base é prejudicial à aderência. A alvenaria deverá ser limpa previamente para que se evite contaminação da argamassa e com isso se evite futuros problemas com desprendimento do chapisco.

Após o chapisco do item anterior deverá ser emboçada traço 1:6 com espessura de 20mm.

Será executado nos pilares do coreto e nos bancos de concreto revestimento cerâmico tipo esmaltada extra 33x45cm assentado com argamassa colante ACII e rejuntada com rejunte flexível. Será utilizado o revestimento de porcelanato amadeirado conforme projeto.

Nesta fase será executado um revestimento externo no Coreto, escada do coreto, canteiros 1 e 2 e mureta padrão, será revestido com pedra madeira amarela almofadada conforme projeto.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

REVESTIMENTO DE PISO

Deverá ser executado nessa fase na área interna do coreto e nas escadas o contrapiso de argamassa 1:3 e espessura 25mm, e piso em concreto usinado Fck mínimo de 15 Mpa e polimento mecânico com nivelamento a laser. Nesta etapa deverão ser observados os caimentos dos pisos para escoamento das águas de lavagem dos mesmos e sua conformação transversal e longitudinal.

Nessa fase será executado calçamento em pedra São Tomé em cacos nas cores branca e rosa de acordo com projeto apresentado.

Deverá ser executada nesta fase regularização e compactação do solo, após a demolição do piso removido, assim devendo ser feita raspagem e nivelamento de toda a área a receber a pavimentação.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E URBANISMO

Nessa fase será executada a escavação manual de valas. Os serviços de escavação referem-se à remoção de qualquer material situado abaixo das superfícies naturais para a execução dos elementos das fundações (sapatas e vigas baldrames) devendo ser alinhadas, possuir o fundo horizontal, nivelado e largura compatível com as dimensões das peças a serem concretadas. A menos que as condições de estabilidade não o permitam, as escavações de valas de fundação deverão ser executadas com largura de 10cm para cada lado da peça a ser concretada.

Antes de iniciar a escavação, o contratante deverá informar-se a respeito de galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos.

A escavação do solo e a retirada do material serão executadas manualmente, obedecendo aos critérios de segurança recomendados.

Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente apiloados com placa. O material a ser utilizado no reaterro deve ser espalhado em camadas uniformes, abundantemente molhadas e socadas, com placas, com o objetivo de se tirar os vazios do solo.

Será executado um aterro compactado com soquete na área do coreto com altura de 50cm. O aterro deverá ser compactado manualmente a fim de não comprometer a estrutura de concreto.

Será executado plantio de grama São Carlos em placas e conservação por 30 dias, a grama deverá ficar nivelada ao piso não sendo admitido degraus entre eles.

O preparo das covas e plantio das mudas deverá seguir o posicionamento, bem como quantidade e espaçamentos previstos, sendo:

- Resedá cor carmim  hmin = 70cm;

- Amor Perfeito gigante suíço cores sortidas hmin = 6cm;

- Formio Verde hmin = 40cm;

- Calêndula hmin = 6cm;

- Manacá-da-serra hmin = 150cm.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

Manacá-da-serra  hmin = 150cm

Amor Perfeito gigante suíço hmin = 6cm                    Resedá hmin = 70cm

Formio Verde hmin = 40cm                                       Calêndula hmin = 6cm

MOBILIÁRIO URBANO

Nesta fase serão instalados bancos em madeira com encosto modelo tamanduá comp. 1,50m, constituídos em réguas de madeira resistente a intempéries, tratadas e envernizadas com duas demãos de verniz alquídico, e pés em ferro fundido pintado com tinta esmalte na cor preta. Deverão ser fixados de acordo com projeto anexo.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

Nessa fase serão instalados bancos de madeira e alvenaria, dimensão comp.=1,20m , larg.= 0,35m e alt. = 0,50m. Conforme projeto.

Nessa fase serão instaladas lixeira redonda 0,35m x 0,42m (largura x altura) suspensa por suporte redondo de 3/4 com altura de 1,24m em tela de moeda com acabamento em esmalte acetinado preto fixada em piso.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

Esta fase deverá ser executada conforme projeto específico de instalações elétricas:

Nesta fase deverá ser executada toda parte elétrica. As instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com NBR 5410. As instalações deverão ser entregues em pleno funcionamento e inclusive com lâmpadas e demais insumos necessários.

Serão instalados pontos de luz na praça conforme projeto. Será utilizado poste de iluminação estilo colonial de alumínio fundido 3,05m, e balizadores de led 12w blindado para o chão.

A prefeitura Municipal será responsável por remover e realocar o padrão Cemig existente de lugar.

Será executado uma mureta padrão Cemig, onde irá conter uma caixa de medição tipo CM-3 com disjuntor tripolar termomagnético de 10KA.

Caso haja dúvida na execução a equipe técnica deverá ser previamente acionada para que não seja executado trabalho redobrado.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

COBERTURA CORETO

Deverá ser executada nesta fase a cobertura do coreto com telhado com sete águas, sendo o telhado colonial com telha cerâmica não esmaltada, capa-canal tipo plan comprimento de 44 a 50cm.

Só será permitido o uso de telhas cerâmicas isentas de quaisquer deformações, que apresentem encaixes perfeitos, superfícies lisas e homogêneas, cozimento adequado e coloração uniforme. Não deverá apresentar defeitos sistemáticos, tais como fissuras na superfície que fica exposta às intempéries, esfoliações, quebras e rebarbas. Todas as telhas componentes da primeira fiada inferior de cada água, independentemente do ângulo de inclinação do telhado, deverão ser convenientemente amarradas.

As telhas cerâmicas não poderão apresentar vazamentos ou formação de gotas em sua face inferior, quando submetidas a ensaio para verificação de impermeabilidade. O ensaio será processado de acordo com norma específica.

Caberá à contratada total responsabilidade pela boa execução da cobertura, por sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que os serviços tenham sido sub-empreitados à terceiros.

O telhado deverá apresentar inclinação compatível com as características da telha especificada, e recobrimentos adequados à inclinação adotada, de modo que sua estanqueidade as águas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorrência de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsíveis. Todos os telhados deverão ser executados com as peças de concordância e com os acessórios de fixação, vedação, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos que os compõe, e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si. As telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da padronização específica, bem como às características necessárias quando submetidas aos ensaios de massa e absorção de água, de impermeabilidade e de carga de ruptura à flexão, atendendo às normas da ABNT.

As peças a serem utilizadas para a concepção da estrutura serão ripas, caibros e terças em paraju aparelhado conforme projeto arquitetônico, não sendo admitidas peças fora do prumo ou madeira ainda verde.

Será instalado Forro de madeira em angelim e moldura de madeira angelim em toda a cobertura do coreto.

A dimensão da calha (desenvolvimento) é determinada pela inclinação e tamanho do telhado de forma não haver transbordamento.

Deverá ser executada a vedação com mastiques apropriados, de alta aderência, de modo a não permitir o extravasamento das águas entre as chapas;

As descidas de água pluvial serão em corrente de elo curto comum, soldada e galvanizada;

Sendo o desague direto na rede existente de drenagem, sendo esta ligação executada pela PREFEITURA MUNIICIPAL.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

ESQUADRIAS METÁLICAS

Serão instalados guarda-corpo de ferro fundido na cor preto fosco de 1,10m de altura, deverão possuir as características conforme no projeto.

Todas as peças deverão ser lixadas e protegidas por uma demão de tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético preto fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas.

A fabricação e instalação dos guarda-corpos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

LIMPEZA E CONCLUSÃO DE OBRA

Toda a área das construções, áreas externas com jardins, travessia, rampas de acessibilidade deverão ser limpas com água e sabão neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deve ser restrito e feito de modo a não causar danos nas superfícies ou peças.

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e limpos.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

Será instalada uma placa em alumínio fundido de inauguração da obra com dizeres em alto relevo, nas dimensões mínimas de 0,85x0,50m.

Os dizeres deverão ser pré-definidos pela administração anterior a obra, fixada junto ao centro de informações.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

Esse Memorial possui dezessete (17) páginas devidamente numeradas e encerra-se nesta data.

Bom Jardim de Minas - MG, 12 de Julho de 2022.

________________________

Priscila C. de Paula Neto

Engenheira Civil

CREA – 142.702/D